新乡市凯丰纸业有限公司

年加工30000吨热敏纸改建项目（二期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡市凯丰纸业有限公司

编制单位：新乡市凯丰纸业有限公司

2024年8月

建设单位法人代表:	             （签字）

编制单位法人代表:	            （签字）

项 目 负 责人:              史孟起

填表人：                 史孟起

建设单位: 新乡市凯丰纸业有限公司       编制单位: 新乡市凯丰纸业有限公司

电话:   13462397298                 电话:    13462397298

传真:        /                      传真:       /

邮编:    453000                     邮编:     453000

地址: 新乡市新乡县新乡经济技术       地址: 新乡市新乡县新乡经济技术

开发区富兴路东段向北100米             开发区富兴路东段向北100米

表一

| 建设项目 名称 | 新乡市凯丰纸业有限公司年加工30000吨热敏纸改建项目（二期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 名称 | 新乡市凯丰纸业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目 性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡县新乡经济技术开发区富兴路东段向北100米 |  |  |  |  |
| 主要产品 名称 | 热敏纸 |  |  |  |  |
| 设计生产 能力 | 设计生产能力：30000t热敏纸/年 |  |  |  |  |
| 实际生产 能力 | 二期实际生产能力：10000t热敏纸/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2020.9.17 | 开工建设时间 | 2023.6.1 |  |  |
| 调试时间 | 2024.1.1~2024.7.30 | 验收现场监测时间 | 2024.7.25~2024.7.26 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市蓝天环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 新乡市凯丰纸业有限公司 | 环保设施施工单位 | 新乡市凯丰纸业有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 6000万元 | 环保投资总概算 | 28 | 比例 | 0.47% |
| 实际总概算 | 1500万元（二期） | 实际环保投资 | 4（二期） | 比例 | 0.267% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）； 3.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修正版）； 4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正版）； 5.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 6.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 7.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 8.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 9.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 10.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 11.《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ 821-2017）； 12.《新乡市凯丰纸业有限公司年加工30000吨热敏纸改建项目环境影响报告表》，新乡市蓝天环境技术有限公司，2020.9.17； 13.《新乡市凯丰纸业有限公司年加工30000吨热敏纸改建项目环境影响报告表》的批复（新环表[2020]036号），新乡县环境保护局，2020.11.10； 14.《新乡市凯丰纸业有限公司年加工30000吨热敏纸改建项目（一期）竣工环境保护验收报告》，2021.08； 15.《新乡市凯丰纸业有限公司年加工30000吨热敏纸改建项目竣工验收监测污染源监测项目（二期）》报告，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2024.07.15，报告编号：PYSS-R-JL-BG-2024； 16.排污单位名称：新乡市凯丰纸业有限公司；排污许可证编号：914107216767083322001P；排污许可证管理类别：简化管理；重新申请日期：2023年12月01日；有效期：2023年12月01日至2028年11月31日。 注：根据市场需求，本公司决定对年加工30000吨热敏纸改建项目分期建设，一期建设年加工10000吨热敏纸改建项目，二期建设年加工10000吨热敏纸改建项目，三期建设年加工10000吨热敏纸改建项目。目前一期项目于2021年8月自主验收完成，二期现已建设完成，根据中华人民共和国生态环境部关于如何“依法”界定分期建设项目、如何分期竣工验收的回复：“根据《建设项目环境保护条例》（国务院第682号令）第18条规定：‘分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。’在实际工作中，只要建设项目在建设过程中实施了分期建设，并分期投入生产或者使用，其相应的环境保护设施应当分期验收。”本次仅对年加工30000吨热敏纸改建项目（二期）进行验收，待三期项目建设完成后再进行验收。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中的相关排放标准，具体值见表1。 表1 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 酚类; 有组织; 100mg/m3，0.1kg/h，15m高排气筒. 厂界; 0.080mg/m3. 颗粒物; 有组织; 3.5kg/h，15m高排气筒. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 厂界; 0.5mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）; 非甲烷总烃; 附件1：其他行业有机废气排放口; 80mg/m3，去除率≥70%. 附件2：工业企业边界; 2.0mg/m3. 附件3：车间外; 4.0mg/m3. 2、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见下表。 表2 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4、固废 一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准要求执行，危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求执行。 |

表二

工程建设内容： 1、地理位置及平面布置 本项目位于新乡市新乡县新乡经济技术开发区富兴路东段向北100米，在现有厂区内进行生产。新乡市凯丰纸业有限公司四周环境为：东邻新乡县武装部和河南兴泰纸业有限公司南院，北邻天宇化工、无碳纸厂和停车场，西邻新乡市豫北印务有限公司，南临农田。项目周围的环境敏感点为：北640m处的兴宁村、西南120m处的李庄村、东南790m的李台村、东57m处的新乡县武装部。 根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境、敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周边环境及敏感点示意图见图1。 图1 项目周边环境及敏感点示意图 项目实际建设地点、周围环境和敏感点分布情况均与环评批复内容一致。 2、项目建设情况 表3 项目基本概况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 备注. 1; 项目名称; 年加工30000吨热敏纸改建项目; 年加工30000吨热敏纸改建项目（二期）; 本项目分期验收. 2; 建设单位; 新乡市凯丰纸业有限公司; 新乡市凯丰纸业有限公司; 一致. 3; 产品方案; 30000吨热敏纸/年; 10000吨热敏纸/年; 一期产能为10000吨热敏纸/年，二期产能为10000吨热敏纸/年，三期产能为10000吨热敏纸/年. 4; 项目地址; 新乡市新乡县新乡经济技术开发区富兴路东段向北100米; 新乡市新乡县新乡经济技术开发区富兴路东段向北100米; 一致. 5; 占地面积; 3600m2; 3600m2; 一致. 6; 总投资 （万元）; 6000; 1500; 二期投资1500万元. 7; 劳动制度; 三班制（每班8小时），年工作300天; 三班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 8; 定员; 不新增员工; 不新增员工; 一致. 3、主要组成情况 本项目主要组成情况见下表。 表4 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 环评及批复内容; 实际建设情况; 备注. 1; 主体工程; 4#生产车间; 1座，占地面积为3600m2（已建）; 1座，占地面积为3600m2（依托现有）; 一致. 3#生产车间; 1座，占地面积为2700m2（依托现有）; 1座，占地面积为2700m2（依托现有）. 2; 公用工程; 供电; 翟坡镇统一供电; 翟坡镇统一供电; 一致. 供水; 自备水井; 自备水井; 一致. 3; 环保工程; 废气; 有组织; 现有工程烘干废气：负压管道收集+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 本项目烘干废气、现有工程烘干废气：负压管道收集+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 不一致. 本项目烘干废气：负压管道收集+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒. 配料粉尘：集气罩收集+袋式除尘器装置+15m高3#排气筒; 配料粉尘：集气罩收集+袋式除尘器装置+15m高3#排气筒; 一致. 无组织; 原料在密闭车间内暂存，均为袋装，无露天堆放，投料过程配备除尘设备; 原料在密闭车间内暂存，均为袋装，无露天堆放，投料过程配备除尘设备; 一致. 涂布烘干过程在密闭车间内进行，配备“负压集气管道收集+UV光催化氧化+活性炭吸附装置”; 涂布烘干过程在密闭车间内进行，配备“负压集气管道收集+UV光催化氧化+活性炭吸附装置”; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 依托现有一般固废暂存间2座75m2; 依托现有一般固废暂存间2座75m2; 一致. 新建危废暂存间1座5m2; 一期已建设，依托现有危险废物贮存库1座5m2; 一致. 备注：环评及批复要求本项目烘干废气和现有工程烘干废气分别经各自的UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒有组织排放，实际建设过程中因厂区布局受限，本项目烘干废气和现有工程烘干废气共用一套UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后经同一根15m高排气筒有组织排放。根据监测报告，全厂烘干废气能够达标排放，且满足总量控制要求，该变动不影响产能，不增加产污，不属于重大变动。

4、工程主要设备 本项目主要设备见下表。 表5 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 一期已验收; 二期实际建设; 三期待建设; 备注. 规格型号; 数量(台); 规格型号; 数量(台); 规格型号; 数量(台); 规格型号; 数量(台). 1; 不锈钢料罐; Φ1.6m×2m; 26; Φ1.6m×2m; 26; Φ1.6m×2m; 13; /; /; 不一致. 2; 球磨机; 60L; 15; 60L; 5; 60L; 9; 60L; 1; 一致. 3; 涂布机; 1950型; 3; 1950型; 1; 1950型; 1; 1950型; 1; 一致. 4; 分切机; 1950型; 3; 1950型; 0; 1950型; 2; 1950型; 1; 一致. 5; 制备涂料设备; /; 2套; /; 0套; /; 0套; /; 2套; 一致. 备注：本次验收为年加工30000吨热敏纸改建项目（二期），企业已于2021年8月完成一期验收。一期已对26台不锈钢料罐进行验收，本次新增13台不锈钢配料罐，不锈钢配料罐为辅助生产设备，不影响产能，不涉及产污，不属于重大变动。 5、原辅材料消耗量 本项目原辅材料及资（能）源消耗见下表。 表6 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 名 称; 环评批复用量（t/a）; 一期已验收; 二期实际用量; 三期待建设用量（t/a）; 备注. 1; 原纸; 25100; 8367; 8367; 8366; 一致. 2; 木薯淀粉; 400; 133; 133; 134. 3; 无色染料; 90; 30; 30; 30. 4; 显色剂（双酚A）; 280; 93; 93; 94. 5; 中空树脂; 330; 110; 110; 110. 6; 煅烧高岭土; 3000; 1000; 1000; 1000. 7; 填料（轻型碳酸钙）; 480; 160; 160; 160. 8; 分散剂（聚丙烯酸钠）; 120; 40; 40; 40. 9; 润滑剂（硬脂酸钙）; 200; 67; 67; 66. 10; 水; 8400; 2800; 2800; 2800.

6、主要工艺流程及产污环节与环评及批复内容一致性分析（附处理工艺流程图，并标出产污节点）如下： 本项目实际生产工艺和产污环节与环评均一致，具体工艺流程如下： 一、原环评批复工艺 图2 热敏纸生产工艺流程及产污环节图 环评批复生产工艺流程简述： （1）配料：配料处于专门的配料间内，将外购的煅烧高岭土倒入不锈钢料罐（分散罐）中，加水搅拌至分散均匀；将外购的木薯淀粉胶和一定比例的水倒入不锈钢料罐（糊化罐）中加热到90℃、搅拌、糊化；将、填料、无色染料、显色剂投加到球磨机内密闭进行研磨，研磨至纳米级；然后将分散均匀的高岭土、糊化后的木薯淀粉胶溶液、中空树脂、分散剂、润滑剂、研磨后的显色剂和无色染料倒入不锈钢料罐（配料罐）中，搅拌至混合均匀。此工序会产生投料粉尘和噪声。 （2）涂布：利用制备涂料设备将配置好的涂料运送至涂布机的涂料槽中，原纸纸面与涂料辊接触上料，进行涂布（采用刮刀涂布，不会产生颗粒物），此过程会有噪声产生。 （3）干燥：经涂布后的纸引入涂布机自带的封闭烘箱进行干燥，采用蒸汽加热（蒸汽外购），烘干温度为120℃左右，此过程会有废气和噪声产生。 （4）压光：干燥后的纸进入压光机进行压光处理，在压力的作用下，涂层贴附表面被压光，压光后的涂层平整分布于纸面，此过程会有噪声产生。 （5）复卷、分切：由配套复卷机自动卷取收纸，收卷好的纸经分切机切成所需规格，此过程会有噪声和固废产生。 （6）包装、成品：经包装后得到成品，入库待售。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表7 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 有组织; 配料; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒P3. 烘干; 酚类（以非甲烷总烃进行管控）; 负压集气管道收集+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒P2. 无组织; 颗粒物; 原料在密闭车间内暂存，均为袋装，无露天堆放，投料过程配备除尘设备. 酚类（以非甲烷总烃进行管控）; 涂布烘干过程在密闭车间内进行，配备“负压集气管道收集+UV光催化氧化+活性炭吸附装置”. 噪声; 涂布机、分切机等; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 原料包装、分切; 废包装材料及边角料; 收集后出售. 废气治理; 废活性炭; 采用专用密闭容器收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质的公司进行安全处置. 废紫外灯管. 废催化板.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废气 本项目废气为配料、烘干废气，配料工序产生的颗粒物利用集气罩收集后引入袋式除尘器处理后经15m排气筒达标排放，烘干工序产生的酚类（以非甲烷总烃进行管控）经负压管道收集后引入UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒达标排放。 图3 废气治理流程示意图 2、噪声 本项目噪声主要为涂布机、分切机等产生的噪声，经过基础减振、厂房隔声后，预计厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。 图4 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目营运期固体废物主要为一般固体废物和危险废物。一般固体废物为废边角料、废包装材料，危险废物主要为废活性炭、废紫外灯管和废催化板。 处置措施：废边角料、废包装材料收集后暂存于一般固体废物暂存间内定期外售。废气治理过程中产生的废活性炭、废紫外灯管和废催化板，收集后暂存于危险废物贮存库内后委托有资质单位进行处置。 目前企业实际建设一般固废暂存区2处（75m2），地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。危险废物贮存库1间（5m2），有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐设施，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐、不露天堆放”的要求。 图5 固废处置流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表8 项目环保治理设施一览表 污染因素; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资 （万元）; 防治措施内容、数量; 投资 （万元）. 现有工程 非甲烷总烃; 负压管道收集+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m高5#排气筒; 4; 利用现有负压管道收集+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m高2#排气筒; 1. 本项目 酚类（以非甲烷总烃进行管控）; 负压管道收集+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 4. 本项目颗粒物; 利用现有集气罩+袋式除尘器+15m高3#排气筒; /; 利用现有集气罩+袋式除尘器+15m高3#排气筒; 1. 无组织; 颗粒物; 原料在密闭车间内暂存，均为袋装，无露天堆放，投料过程配备除尘设备; /; 原料在密闭车间内暂存，均为袋装，无露天堆放，投料过程配备除尘设备; /. 酚类（以非甲烷总烃进行管控）; 涂布烘干过程在密闭车间内进行，配备“负压集气管道收集+UV光催化氧化+活性炭吸附装置”; /; 涂布烘干过程在密闭车间内进行，配备“负压集气管道收集+UV光催化氧化+活性炭吸附装置”; /. 噪声; 生产设备; 基础减振、厂房隔声; 2; 基础减振、厂房隔声; 2. 固废; 废包装物; 依托现有工程一般固废暂存间; /; 依托现有工程一般固废暂存间; /. 废活性炭、废催化板、废紫外灯管; 新建危废暂存间; 1; 依托现有工程现有危险废物贮存库; /. 管理; 排气筒应安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网; 14; 排气筒安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网; /. 本项目应在主要污染物排放口、监测取样处等重点部位处安装视频监控；并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月; 2; 本项目在主要污染物排放口、监测取样处等重点部位处安装视频监控；并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月; /. 本项目总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网; 1; 本项目总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网; /. 合计; /; 28; /; 4. 6、厂区平面布置及监测点位图 图6 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）（以下简称《通知》）的对比分析如下： 表9 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本次验收为年加工30000吨热敏纸改建项目（二期），企业已于2021年8月完成一期验收。一期已对26台不锈钢料罐进行验收，本次新增13台不锈钢配料罐，不锈钢配料罐为辅助生产设备，不影响产能，不涉及产污，不属于重大变动。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 环评及批复要求本项目烘干废气和现有工程烘干废气分别经各自的UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒有组织排放，实际建设过程中因厂区布局受限，本项目烘干废气和现有工程烘干废气共用一套UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后经同一根15m高排气筒有组织排放。根据监测报告，全厂烘干废气能够达标排放，且满足总量控制要求，该变动不影响产能，不新增产污，不属于重大变动。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 （1）废水 本项目不新增员工，无生产废水，不新增废水排放量。 （2）废气 ①有组织废气 本项目配料过程产生的粉尘经集气罩收集后经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，排放量0.0179t/a、排放速率0.0298kg/h、排放浓度为8.5mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值。 本项目烘干过程产生的有机废气酚类（以非甲烷总烃进行管控），经负压管道收集+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，排放量0.041t/a、排放速率0.007kg/h、排放浓度为6.75mg/m3、去除效率85%，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（15m高排气筒）酚类排放速率0.1kg/h、排放浓度100 mg/m3的标准，同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中其他行业有机废气非甲烷总烃排放浓度80mg/m3，去除效率满足70%要求。 ②无组织废气 本项目粉状原料为袋装，通过车辆运输至封闭的车间内暂存，厂区无露天存放物料，运输过程中无粉尘产生；厂区路面实施硬化，无裸露地面；原料配料在单独的密闭配料间内，投料处设置集气罩并配备除尘设施，尾气经15m高排气筒排放，未被集气罩收集的粉尘沉降在配料室内；涂布烘干过程在密闭车间内进行，配备“负压集气管道收集+UV光催化氧化+活性炭吸附装置”，尾气经15m高排气筒排放，会有无组织烘干废气产生。 经预测，本项目颗粒物排放在各个厂界的浓度与现状浓度叠加后均不超标，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织颗粒物排放浓度0.5mg/m3的标准限值；酚类（以非甲烷总烃进行管控）排放在各个厂界的浓度与现状浓度叠加后均不超标，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放浓度2.0mg/m3的排放限值要求。敏感点李庄村、李台村、兴宁村颗粒物预测浓度与现状浓度叠加后能满足环境质量浓度限值0.45mg/m3的要求；酚类（以非甲烷总烃进行管控）预测浓度与现状浓度叠加后能够满足环境质量浓度限值2.0mg/m3的要求，对周围环境影响不大。 （3）噪声 项目高噪声设备主要为涂布机、分切机等生产设备，噪声源强70~75dB（A）。经过减振措施、厂房密闭隔音及距离衰减后，各厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)，夜间50dB(A)的标准要求，敏感点李庄村的噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类昼间60dB(A)，夜间50dB(A)的标准，对周边声环境影响不大。 （4）固废 项目一般固废主要为原料包装产生的废包装物和分切过程产生边角料，一般固废依托现有2座暂存间暂存后外售；危险废物为废气治理产生的废紫外灯管、废活性炭、废催化板，新建1座危废暂存间暂存后，交由有相应资质的危废处置单位处理。 （5）土壤 根据本项目附近土壤的监测结果，各监测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）表1-第二类用地筛选值标准的限值要求，从土壤环境影响的角度，本项目建设可行。 （6）地下水 经预测，本项目正常工况和非正常工况下，现有工程污水处理站调节池泄漏下渗对项目所在区域地下水环境影响可接受，应加强监管和日常重点防渗区的养护，避免发生非正常泄漏情况。 （7）总量控制 根据新乡市生态环境局关于转发《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》的通知和《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，重点污染物共有10项：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机污染物、重金属铅、铬、砷、镉、汞。本项目重点污染物排放量为COD 0t/a、NH3-N 0t/a、VOCs 0.049t/a，以新带老削减量为VOCs 0.147t/a，全厂新增重点污染物排放量为COD0t/a、NH3-N0t/a、VOCs -0.098t/a。 本项目新增颗粒物为0.0179t/a，以新带老削减量颗粒物为0.0057t/a，全厂新增颗粒物为0.0122t/a。 （8）环保投资 本项目环保投资总计28万元，其中8万元用于废气治理、2万元用于噪声治理、1万元用于固废治理、17万元用于管理，环保投资占项目总投资的0.47%。 2、审批部门的决定 审批意见： 新环表[2020]036号 关于对《新乡市凯丰纸业有限公司年加工30000吨热敏纸 改建项目环境影响报告表》的批复 新乡市凯丰纸业有限公司： 你公司上报的由新乡市蓝天环境技术有限公司环评工程师贾志鹏（资格证书编号：2017035410352016411801000553）编制的《新乡市凯丰纸业有限公司年加工30000吨热敏纸改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在新乡县政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下: 一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资6000万元，在新乡市新乡县新乡经济技术开发区富兴路东段向北100米利用现有厂房建设年加工30000吨热敏纸改建项目。主要改建内容为：将现有项目6条1092型无碳复写纸生产线拆除，改建3条1950型热敏纸生产线。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：配料间密闭，配料投料工序产生的粉尘集气罩收集+袋式除尘器处理后通过不低于15米高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放速率3.5kg/h及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放口浓度10mg/m2的排放限值要求，烘干工序产生的废气经负压抽风管道收集后通过UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理，尾气经不低于15米高排气筒排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级酚类排放速率0.1kg/h、排放浓度100mg/m3、非甲烷总烃排放速率10kg/h（15米高排气筒）排放标准要求，非甲烷总烃废气排放同时满足《关于全省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其它行业排气口排放浓度80mg/m3、处理效率不低于80%的排放限值要求。 物料密闭库存放，配料间密闭，厂区无露天存放物料，厂内地面全部硬化或绿化，车间内规范、干净整洁，无散落物料。挥发性物料应加盖密闭存放，涉VOCs工序在封闭厂房内操作，严格控制无组织排放。非甲烷总烃无组织排放应满足《关于全省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）生产车间边界4.0mg/m3、厂界2. 0mg/m3的无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界无组织排放监控浓度0.5mg/m3的排放限值要求。 2、废水：全厂废水经厂内污水处理站（设计处理规模100t/d，处理工艺：调节池+混凝沉淀池+微电解反应器+A/O一体池+二沉池+多介质过滤罐+RO反渗透系统）处理后用于厂区绿化保湿和二次利用，不外排。 3、噪声：高噪声设备采取厂房密闭隔音、减震基础、距离衰减等有效降噪措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单进行控制。 四、污染物排放量：本项目新增颗粒物排放量0.0122 吨/年，不新增废水排放量，项目所需颗粒物替代量拟从新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改削减剩余量8.6092吨/年中扣除。 五、按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口、安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。 六、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》管理类别规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表，并按规定程序和要求进行竣工环境保护验收。 七、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 新乡县环境保护局 2020年11月10日 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 新乡县环境保护局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资6000万元，在新乡市新乡县新乡经济技术开发区富兴路东段向北100米利用现有厂房建设年加工30000吨热敏纸改建项目。主要改建内容为：将现有项目6条1092型无碳复写纸生产线拆除，改建3条1950型热敏纸生产线。; 已落实. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物采取相应的防治措施。; 已落实. （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废气：配料间密闭，配料投料工序产生的粉尘集气罩收集+袋式除尘器处理后通过不低于15米高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放速率3.5kg/h及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放口浓度10mg/m3的排放限值要求，烘干工序产生的废气经负压抽风管道收集后通过UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理，尾气经不低于15米高排气筒排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级酚类排放速率0.1kg/h、排放浓度100mg/m3、非甲烷总烃排放速率10kg/h（15米高排气筒）排放标准要求，非甲烷总烃废气排放同时满足《关于全省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其它行业排气口排放浓度80mg/m3、处理效率不低于80%的排放限值要求。; 已落实. 物料密闭库存放，配料间密闭，厂区无露天存放物料，厂内地面全部硬化或绿化，车间内规范、干净整洁，无散落物料。挥发性物料应加盖密闭存放，涉VOCs工序在封闭厂房内操作，严格控制无组织排放。非甲烷总烃无组织排放应满足《关于全省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）生产车间边界4.0mg/m3、厂界2.0mg/m3的无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界无组织排放监控浓度0.5mg/m3的排放限值要求。; 已落实. 2、废水：全厂废水经厂内污水处理站（设计处理规模100t/d，处理工艺：调节池+混凝沉淀池+微电解反应器+A/O一体池+二沉池+多介质过滤罐+RO反渗透系统）处理后用于厂区绿化保湿和二次利用，不外排。; 已落实. 3、噪声：高噪声设备采取厂房密闭隔音、减震基础、距离衰减等有效降噪措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。; 已落实. 4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单进行控制。; 已落实. 四、污染物排放量：本项目新增颗粒物排放量0.0122吨/年，不新增废水排放量，项目所需颗粒物替代量拟从新乡市瑞科供热有限公司燃煤锅炉拆改削减剩余量8.6092吨/年中扣除。; 满足总量要求. 五、按照国家、省、市、县有关规定设置规范的污染物排放口、安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。; 已安装污染物在线监控设施、用电量在线监控装置，今后按照环保部门要求与环保部门联网. 六、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》管理类别规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表，并按规定程序和要求进行竣工环境保护验收。; 已落实. 七、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. 八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受新乡市凯丰纸业有限公司委托，河南平原山水检测有限公司新乡分公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、验收执行标准 ①废气 表11 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 酚类; 有组织; 100mg/m3，0.1kg/h，15m高排气筒. 厂界; 0.080mg/m3. 颗粒物; 有组织; 3.5kg/h，15m高排气筒. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 厂界; 0.5mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）; 非甲烷总烃; 附件1：其他行业有机废气排放口; 80mg/m3，去除率≥70%. 附件2：工业企业边界; 2.0mg/m3. 附件3：车间外; 4.0mg/m3. ②噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、总量控制指标 本项目总量控制指标：本项目颗粒物0.0179t/a、全厂非甲烷总烃0.3525t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次监测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表13 监测分析方法及使用仪器一览表 监测 类别; 监测 项目; 监测标准（方法）及来源; 使用仪器; 检出限. 废气; 颗粒物; 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017; 十万分之一电子天平PT-85S; 1.0mg/m3. 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物釆样方法GB/T16157-1996及修改单; 十万分之一电子天平PT-85S; 1.0mg/m3. 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法HJ1263-2022; 十万分之一电子天平PT-85S; 7ug/m3. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪 GC112N/FID; 0.07mg/m3 （以碳计）. 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC112N/FID; 0.07mg/m3 （以碳计）. 酚类; 苯酚类化合物气相色谱法《空气和废 气监测分析方法》（第四版）国家环境 保护总局（2003年）; 气相色谱仪 GC7890; 10-6mg. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA5688型; /. 备注：ND表示未检出或低于检出限。. 2、检测质量保证 1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质 量体系要求进行。 3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收监测内容： 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、采样点位、监测频次见下表。 表12 验收监测内容一览表 监测类别; 采样点位; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; 1#UV光催化氧化+活性炭吸附装置进口、排气筒出口; 非甲烷总烃、酚类; 连续监测 2 周期，3 次/周期. 2#袋式除尘器（投料工段排放口3）进口、排气筒出口; 颗粒物. 无组织废气; 厂界上风向一个点，下风向三个点; 非甲烷总烃、颗粒物、酚类; 连续监测 2 周期，4次/周期. 噪声; 新乡市凯丰纸业有限公司东、西、南、北厂界; 等效连续A声级; 连续监测两天，每天昼、夜间各1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表13 验收期间工况负荷表 监测时间; 产品名称; 设计生产规模 （二期项目）; 实际生产规模 （二期项目）; 运行负荷（%）. 2024.6.25; 热敏纸; 热敏纸10000t/a; 热敏纸90.1t/d; 90.1%. 2024.6.26; 热敏纸92.2t/d; 92.2%. 备注：生产负荷由新乡市凯丰纸业有限公司提供。.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、废气监测结果与评价 本项目有组织废气为配料过程产生的颗粒物和烘干过程产生的有机废气，颗粒物经集气罩收集后引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒P3排放，有机废气经负压管道收集+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒P2排放。无组织废气为未被收集的颗粒物和有机废气。 因本工程有机废气与现有工程有机废气共用一套UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置，且共用一根排气筒排放，为准确评价废气排放情况，本次验收期间现有工程与本工程同时生产，对全厂非甲烷总烃废气排放情况进行监测。 ①有组织废气 表14 有组织废气监测结果 采样点位; 1#UV光催化氧化+活性炭吸附装置进口. 采样日期; 2024.06.25. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 11356; 11340; 10937. 非甲烷总烃; 实测浓度(mg/m3); 128; 126; 131. 实测速率(kg/h); 1.454; 1.429; 1.433. 酚类; 实测浓度(mg/m3); ND; ND; ND. 实测速率(kg/h); /; /; /. 采样点位; 1#UV光催化氧化+活性炭吸附装置排气筒出口. 采样日期; 2024.06.25. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 11254; 11675; 11203. 非甲烷总烃; 实测浓度(mg/m3); 7.51; 7.72; 7.94. 实测速率(kg/h); 8.45×10-2; 9.01×10-2; 8.90×10-2. 酚类; 实测浓度(mg/m3); ND; ND; ND. 实测速率(kg/h); /; /; /. 采样点位; 2#袋式除尘器（投料工段排放口3）进口. 采样日期; 2024.06.25. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 3445; 3383; 3500. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 107; 113; 116. 实测速率(kg/h); 0.369; 0.382; 0.406. 采样点位; 2#袋式除尘器（投料工段排放口3）排气筒出口. 采样日期; 2024.06.25. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 3728; 3655; 3722. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 5.5; 5.7; 5.4. 实测速率(kg/h); 2.05×10-2; 2.08×10-2; 2.01×10-2. 采样点位; 1#UV光催化氧化+活性炭吸附装置进口. 采样日期; 2024.06.25. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 10963; 10848; 11046. 非甲烷总烃; 实测浓度(mg/m3); 134; 125; 119. 实测速率(kg/h); 1.469; 1.356; 1.314. 酚类; 实测浓度(mg/m3); ND; ND; ND. 实测速率(kg/h); /; /; /. 采样点位; 1#UV光催化氧化+活性炭吸附装置排气筒出口. 采样日期; 2024.06.26. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 11237; 11009; 11251. 非甲烷总烃; 实测浓度(mg/m3); 8.06; 7.68; 7.44. 实测速率(kg/h); 9.06×10-2; 8.45×10-2; 8.37×10-2. 酚类; 实测浓度(mg/m3); ND; ND; ND. 实测速率(kg/h); /; /; /. 采样点位; 2#袋式除尘器（投料工段排放口3）进口. 采样日期; 2024.06.26. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 3385; 3443; 3514. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 110; 107; 116. 实测速率(kg/h); 0.372; 0.368; 0.408. 采样点位; 2#袋式除尘器（投料工段排放口3）排气筒出口. 采样日期; 2024.06.26. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 3661; 3593; 3577. 颗粒物; 实测浓度(mg/m3); 5.3; 5.7; 5.5. 实测速率(kg/h); 1.94×10-2; 2.05×10-2; 1.97×10-2. 由上表监测数据可知：本项目和现有项目共用的UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置出口非甲烷总烃的最大排放浓度为8.06mg/m3，最大排放速率为0.0906kg/h，最低去除率为93%，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中非甲烷总烃排放浓度80mg/m3，去除效率70%的标准要求；本项目和现有项目共用的UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置出口酚类排放浓度均为未检出，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（15m高排气筒）酚类排放速率0.1kg/h、排放浓度100mg/m3的标准要求。本项目颗粒物的最大排放浓度为5.7mg/m3、最大排放速率为0.0208kg/h，最低去除效率89%，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物排放浓度10mg/m3的限值要求。 ②无组织废气 表15 无组织废气监测结果 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.06.25. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 下风向1#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.39; 0.44; 0.46; 0.35. 颗粒物（mg/m3）; 0.217; 0.231; 0.229; 0.215. 酚类（mg/m3）; ND; ND; ND; ND. 下风向2#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.68; 0.76; 0.79; 0.61. 颗粒物（mg/m3）; 0.240; 0.235; 0.251; 0.249. 酚类（mg/m3）; ND; ND; ND; ND. 下风向3#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.84; 0.73; 0.78; 0.59. 颗粒物（mg/m3）; 0.257; 0.264; 0.270; 0.260. 酚类（mg/m3）; ND; ND; ND; ND. 下风向4#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.64; 0.85; 0.72; 0.66. 颗粒物（mg/m3）; 0.277; 0.284; 0.279; 0.282. 酚类（mg/m3）; ND; ND; ND; ND. 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.06.26. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 下风向1#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.45; 0.40; 0.38; 0.46. 颗粒物（mg/m3）; 0.224; 0.217; 0.239; 0.230. 酚类（mg/m3）; ND; ND; ND; ND. 下风向2#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.76; 0.65; 0.84; 0.58. 颗粒物（mg/m3）; 0.247; 0.251; 0.244; 0.255. 酚类（mg/m3）; ND; ND; ND; ND. 下风向3#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.71; 0.67; 0.80; 0.64. 颗粒物（mg/m3）; 0.260; 0.254; 0.266; 0.269. 酚类（mg/m3）; ND; ND; ND; ND. 下风向4#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.73; 0.85; 0.77; 0.72. 颗粒物（mg/m3）; 0.273; 0.284; 0.270; 0.289. 酚类（mg/m3）; ND; ND; ND; ND. 备注：检测期间，上风向为临厂共用墙，不具备监测条件。. 豫环攻坚办〔2017〕162关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 检测项目; 标准限值mg/m3. 非甲烷总烃; 2.0. 颗粒物; 0.5. 酚类; 0.080. 气象参数记录表. 检测日期; 频次; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 气温（℃）; 天气情况; 风向. 2024.06.25; 第1次; 100.2; 1.8; 31.2; 多云; 东风. 第2次; 99.8; 1.7; 36.2; 多云; 东风. 第3次; 100.1; 1.8; 34.1; 多云; 东风. 第4次; 100.5; 1.7; 30.1; 多云; 东风. 2024.06.26; 第1次; 100.2; 1.7; 32.2; 多云; 东风. 第2次; 99.9; 1.9; 35.7; 多云; 东风. 第3次; 100.1; 1.8; 33.6; 多云; 东风. 第4次; 100.5; 1.7; 30.2; 多云; 东风. 验收监测期间，本项目厂界非甲烷总烃无组织浓度值范围为：0.35~0.85mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）非甲烷总烃工业企业边界浓度2.0mg/m3的限值要求。厂界酚类无组织废气未检出，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2酚类厂界浓度0.080mg/m3的限值要求。厂界颗粒物无组织浓度值范围为：0.215~0.289mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界浓度0.5mg/m3的限值要求。 2、噪声监测结果与评价 表16 噪声监测结果 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果 Leq[dB(A)]; 主要声源. 新乡市凯丰纸业有限公司西厂界; 2024.06.25; 昼间; 54; 机械噪声. 夜间; 48; 机械噪声. 2024.06.26; 昼间; 55; 机械噪声. 夜间; 49; 机械噪声. 新乡市凯丰纸业有限公司南厂界; 2024.06.25; 昼间; 56; 机械噪声. 夜间; 47; 机械噪声. 2024.06.26; 昼间; 54; 机械噪声. 夜间; 48; 机械噪声. 备注：检测期间，东、北厂界为临厂共用墙，不具备监测条件。. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 检测项目; 标准限值 dB(A). 昼间; 60. 夜间; 50. 由监测结果可知：本项目东、北厂界不具备检测条件，西、南厂界噪声值为昼间54~56dB（A）、夜间47~49dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB(A)的限值要求。 二、污染物排放总量核算 根据监测数据与环评报告，本项目废气的实际排放量小于环评批复量（排污许可证未许可排放量），废气污染物排放环评批复总量与实际排放总量见下表。 表17 本工程污染物排放量 单位：t/a 污染物; 工作时间（h）; 最大排放速率（kg/h）; 核算排放总量; 验收工况（%）; 实际排放总量; 环评批复总量. 废气; 非甲烷总烃（全厂）; 2400; 0.0906; 0.2174; 0.901; 0.2413; 0.3525. 颗粒物（本项目）; 600; 0.0208; 0.0125; 0.0139; 0.0179. 三、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表18 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表9）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于分期建设、分期投入生产的项目，分期建设、分期投入生产以及使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足相应主体工程的需要。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施验收结论 （1）验收监测期间，项目正常生产，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 （3）验收监测期间，本项目和现有项目共用的UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置出口非甲烷总烃的最大排放浓度为8.06mg/m3，最大排放速率为0.0906kg/h，最低去除率为93%，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中非甲烷总烃排放浓度80mg/m3，去除效率70%的标准要求；本项目和现有项目共用的UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置出口酚类排放浓度均为未检出，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（15m高排气筒）酚类排放速率0.1kg/h、排放浓度100mg/m3的标准要求。本项目颗粒物的最大排放浓度为5.7mg/m3、最大排放速率为0.0208kg/h，最低去除效率89%，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物排放浓度10mg/m3的限值要求。 （4）验收监测期间，本项目厂界非甲烷总烃无组织浓度值范围为：0.35~0.85mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）非甲烷总烃工业企业边界浓度2.0mg/m3的限值要求。厂界酚类无组织废气未检出，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2酚类厂界浓度0.080mg/m3的限值要求。厂界颗粒物无组织浓度值范围为：0.215~0.289mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界浓度0.5mg/m3的限值要求。 （5）验收监测期间，本项目东、北厂界不具备检测条件，西、南厂界噪声值为昼间54~56dB（A）、夜间47~49dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB(A)的限值要求。 （6）本项目产生的固废主要为原料包装、分切产生的废包装材料及边角料、废气治理措施产生的废活性炭、废紫外灯管和废催化板。废包装材料收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售；废紫外灯管、废活性炭和废催化板采用专用密闭容器收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质的单位进行安全处置。项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 （7）本项目实际生产过程中颗粒物的排放量为0.0139t/a、全厂非甲烷总烃的排放量为0.2413t/a，小于环评批复中本项目颗粒物0.0179t/a、全厂非甲烷总烃0.3525t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

| 建设项目 | 项目名称 | 新乡市凯丰纸业有限公司年加工30000吨热敏纸改建项目（二期） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2020-410721-22-03-039167 |  | 建设地点 |  | 新乡市新乡县新乡经济技术开发区富兴路东段向北100米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C2239 其他纸制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 √改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E113.806228° N35.205197° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 设计生产能力：30000t热敏纸/年 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 二期实际生产能力：10000t热敏纸/年 |  | 环评单位 |  | 新乡市蓝天环境技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡县环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新环表[2020]036号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2023.6.1 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023.10.1 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2023.12.01 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡市凯丰纸业有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡市凯丰纸业有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 914107216767083322001P |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 新乡市凯丰纸业有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 90.1%-92.2% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 6000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 28 |  | 所占比例（%） |  | 0.47 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 1500万元（二期） |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 4 |  | 所占比例（%） |  | 0.267 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理(万元) | 2.0 | 噪声治理(万元) |  | 2.0 | 固体废物治理(万元) |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 7200h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 新乡市凯丰纸业有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 914107216767083322 |  | 验收时间 |  | 2024.9 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 化学需氧量 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 氨氮 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 总磷 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 | 0.0190 |  |  |  |  |  |  | 0.0139 | 0.0179 | 0.0057 | 0.0297 | 0.0312 | 0 |  |  | +0.0082 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.4505 |  |  |  | / |  | / | / | 0.0490 | 0.1470 | 0.3276 | 0.3525 | 0 |  |  | -0.2846 |  |

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市凯丰纸业有限公司                     填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：