长垣市聚博环保科技有限公司危险废物收集、贮存扩建项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：长垣市聚博环保科技有限公司

编制单位：长垣市聚博环保科技有限公司

二零二二年五月

建设单位法人代表：               （签字）

编制单位法人代表：               （签字）

项  目  负  责  人：苗松

报  告  编  制  人：苗松

| 建设单位：长垣市聚博环保科技有限公司 | 编制单位：长垣市聚博环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：15565219999 | 电话：15565219999 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：453400 | 邮编：453400 |
| 地址：长垣市南蒲小微创业园 | 地址：长垣市南蒲小微创业园 |

目  录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	4

3.1地理位置及厂区平面布置	4

3.2建设内容	4

3.3项目产能及储存能力	7

3.4水源及水平衡	8

3.5生产工艺流程	8

3.6项目变动情况	10

四、环境保护设施	11

4.1污染物治理/处置设施	11

4.2其他环保设施	13

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	13

五、建设项目环评报告表主要结论与建议及审批部门的批复	16

5.1 建设项目环评报告表的主要结论	16

5.2长垣市生态环境分局关于《长垣市聚博环保科技有限公司危险废物收集、贮存扩建项目环境影响报告表》的批复	19

六、验收执行标准	21

6.1废气排放标准	21

6.2废水排放标准	22

6.3噪声排放标准	22

七、验收监测内容	23

八、质量保证及质量控制	24

8.1监测分析方法及仪器	24

8.2监测质量保证	25

九、验收监测结果	26

9.1生产工况	26

9.2环境保护设施调试运行效果	26

9.3污染物排放总量核算	30

十、验收监测结论	31

- 一、验收项目概况

长垣市聚博环保科技有限公司位于长垣市南蒲小微创业园，成立于2017年8月，主要从事危险废物收集储存等经营活动，原有危险废物收集、贮存项目（年回收废机油2000t）于2018年2月14日经长垣县环境保护局审批通过（批复文号：长环审[2018]36号），并于2020年4月组织有关人员进行了自主验收，为适应市场需求，长垣市聚博环保科技有限公司在原有工程的基础上投资300万元，利用长垣市南蒲微小创业园的40号车间建设危险废物收集、贮存扩建项目。建成后产能为年收集7000吨废旧铅蓄电池、10吨废切削液、650吨废油桶废漆桶漆渣和废活性炭、200吨废矿物油。

本项目依托原有车间进行建设，不新增占地，为改扩建项目，于2020年8月6日在长垣市发展和改革委员会备案，项目代码为：2020-410728-77-03-058484。2020年12月由河南朵易环保科技有限公司编制完成该项目环境影响报告表，长垣市生态环境分局于2020年12月29日对该报告表做出了批复（长环审（2020）200号）。该项目2021年2月开工建设，2021年11月竣工，本项目劳动定员8人，每天一班制，每班8小时，年工作300天。目前各环保设施与生产设施运行基本稳定，能够达到环评批复要求，符合验收条件。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和环保部《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4号）等文件要求，我公司组织有关人员对该项目进行了竣工环境保护验收现场勘查和环保“三同时”执行情况检查，委托河南昶宜检测技术研究院有限公司于2022年2月28日至3月1日对本项目废气、噪声、废水等环境要素进行了验收监测。根据验收监测结果及环境管理检查结果，结合技术规范，编制了本次验收监测报告。

- 二、验收监测依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）

（4）《中华人名共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）

（6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）

（7）环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）

（8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 公告 2018年第9号，2018年5月15日）

（9）《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2020]10号）

（10）河南朵易环保科技有限公司编制的《长垣市聚博环保科技有限公司危险废物收集、贮存扩建项目环境影响报告表》（2020年12月）

（11）长垣市生态环境分局关于《长垣市聚博环保科技有限公司危险废物收集、贮存扩建项目环境影响报告表》的批复（长环审（2020）200号）（2020年12月29日）

（12）长垣市聚博环保科技有限公司检测业务委托书

（13）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

（14）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值得通知》（豫环攻坚办[2017]162号）

（15）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

（16）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

（17）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

（18）长垣市第二污水处理厂收水标准

（19）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

（20）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单

- 三、工程建设情况

- 3.1地理位置及厂区平面布置

长垣市聚博环保科技有限公司危险废物收集、贮存扩建项目位于长垣市南蒲小微创业园，利用原有车间进行改扩建。项目北侧为长垣迪威机电有限公司，西侧为服装公司仓库，南侧为电动葫芦厂，东侧为园区道路，隔路为长垣市矿飞起重配件。项目中心坐标为：经度114.660373°，纬度35.141881°。具体地理位置图厂区平面图详见附件。

- 3.2建设内容

3.2.1项目建设内容

长垣市聚博环保科技有限公司危险废物收集、贮存扩建项目，依托原有车间进行建设，为改扩建项目。项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等内容。项目总投资为300万元，其中环保总投资为15万元，占总投资金额的5%。建设内容及主要生产设备见表3-1、3-2。

表3-1 项目工程建设内容一览表

| 项目组成 | 环评及批复的主要内容 |  |  | 实际建设内容 | 实际建设内容与环评一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房 | 建筑面积600m2，包括废电池暂存库房、废切削液暂存库房和废油桶废漆桶暂存库房和漆渣废活性炭暂存库房各一座 |  | 建筑面积600m2，包括废电池暂存库房、废切削液暂存库房和废油桶废漆桶暂存库房和漆渣废活性炭暂存库房各一座 | 一致 |
| 运输工程 | 厂区运输 | 配备叉车，，厂区有叉车完成搬运 |  | 配备叉车，，厂区有叉车完成搬运 | 一致 |
|  | 厂外运输 | 回收运输由企业安排专人负责运至处置单位；运输委托危废运输资质的公司运输 |  | 回收运输由企业安排专人负责运至处置单位；运输委托危废运输资质的公司运输 | 一致 |
| 公用工程 | 供电 | 市政供电所供电 |  | 市政供电所供电 | 一致 |
|  | 供水 | 依托南蒲小微创业园园区公司管网 |  | 依托南蒲小微创业园园区公司管网 | 一致 |
|  | 排水 | 生活污水排入化粪池，排入长垣市第二污水处理厂进一步处理 |  | 生活污水排入化粪池，排入长垣市第二污水处理厂进一步处理 | 一致 |
| 环保工程 | 废气处理 | 暂存挥发有机废气 | 经1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放 | 经1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放 | 一致 |
|  |  | 储油罐废气 | 储罐表层采用浅色漆，夏季高温时，生产期间通风降温 | 储罐表层采用浅色漆，夏季高温时，生产期间通风降温 | 一致 |
|  | 废水处理 | 生活污水排入化粪池，排入长垣市第二污水处理厂进一步处理 |  | 生活污水排入化粪池，排入长垣市第二污水处理厂进一步处理 | 一致 |

续表3-1 项目工程建设内容一览表

| 项目组成 | 环评及批复的主要内容 |  | 实际建设内容 | 实际建设内容与环评一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保工程 | 地下水污染防控 | ①采取分区防腐、防渗处理；②建立地下水污染监控制度和环境管理体系；③制定地下水风险事故应急相应预案，风险事故状态下，事故水经导流沟汇总管道截流至事故池 | ①采取分区防腐、防渗处理；②建立地下水污染监控制度和环境管理体系；③制定地下水风险事故应急相应预案，风险事故状态下，事故水经导流沟汇总管道截流至事故池 | 一致 |
|  | 噪声控制 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 一致 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾厂区设置垃圾箱统一收集，由环卫部门统一清运；混入生活垃圾，由当地环卫部门统一清运处理；项目产生的废活性炭和废弃的含油抹布、劳保用品利用漆渣废活性炭暂存库房暂存后与收集的废活性炭一同交由有资质的单位处置 | 生活垃圾厂区设置垃圾箱统一收集，由环卫部门统一清运；混入生活垃圾，由当地环卫部门统一清运处理；项目产生的废活性炭和废弃的含油抹布、劳保用品利用漆渣废活性炭暂存库房暂存后与收集的废活性炭一同交由有资质的单位处置 | 一致 |
|  | 风险防控 | 设置1座9m3的事故池 | 设置1座9m3的事故池 | 一致 |

表3-2 项目主要生产设备一览表

| 设备名称 | 规格及型号 | 环评批复数量 | 实际数量 | 与环评的 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行吊 | 2T | 1座 | 1座 | 一致 |
| 地磅 | 10t | 1座 | 1座 | 一致 |
| 危废暂存桶 | 10kg | 20个 | 20个 | 一致 |
| 耐酸、耐腐蚀周转箱 | / | 15个 | 15个 | 一致 |

3.2.2原有工程基本情况

长垣市聚博环保科技有限公司原有工程为“危险废物收集、贮存项目”，项目原有项目详情见下表3-3。

表3-3 原有项目情况一览表

| 序号 | 项目 | 项目基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 危险废物收集、贮存项目 |
| 2 | 建设单位 | 长垣市聚博环保科技有限公司 |
| 4 | 环评审批时间及单位、文号 | 2018年2月14日、长垣县环境保护局、 长环审（2018）36号 |
| 5 | 验收时间及单位 | 2020年4月29日，企业自主验收 |
| 6 | 劳动定员 | 劳动定员3人，3班制8小时工作制，年工作300天 |

3.2.3本次工程与原有工程依托关系

表3-4 与原有工程依托情况一览表

| 序号 | 项目 | 原有工程情况 | 依托情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 租赁600m2车间 | 依托原有工程 |
| 2 | 办公区 | 位于车间东南侧 | 依托原有工程 |
| 3 | 供水 | 生活供水管网 | 依托原有工程 |
| 4 | 供电 | 厂区供电设施 | 依托原有工程 |
| 5 | 储油罐 | 位于原有车间中部 | 依托原有工程 |

## 3.3项目产能及储存能力

表3-5 项目产能及储存能力情况一览表

| 序号 | 名称 | 最大储存能力 | 年收集量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧铅蓄电池 | 407000吨 |  |
| 2 | 废切削液 | 1 | 10吨 |
| 3 | 废油桶废漆桶 | 30 | 650吨 |
| 4 | 漆渣和活性炭 | 5 |  |
| 5 | 废矿物油 | 20 | 200吨 |

- 3.4水源及水平衡

本项目用水依托南蒲小微创业园区供水管网，项目仅对危废进行收集和暂存，无生产用水，用水主要为职工生活用水，生活废水经化粪池处理后排入长垣市第二污水处理厂进行进一步处理。

本项目水量平衡图见图3-1。

南蒲小微创业园区供水管网

60

48

12

长垣市第二污水处理厂

48

生活用水

化粪池

图3-1  本项目水量平衡图（t/a）

循环回用水

- 3.5生产工艺流程

3.5.1生产工艺流程及产污环节图

废气、固废

委托有资质单位车辆转送

送至危废处置单位处置

收集

储存

图3-2  工艺流程及产污环节

工艺流程简述：

本项目营运期整体流程为危险废物的收集、运输、装卸、暂存，最终由有资质单位运输至最终再生处置单位处置。

（1）收集方式及运输路线

由各危废产生点进行收集，收集容器为各企业厂内自备容器或采用长垣市聚博环保科技有限公司提供的容器分类收集（液态类危废采用200L的塑料桶进行密封桶装储存，其他固态或半固态类物质采用1000kg/袋的内塑外编编织袋密封储存），相关运输车辆配备定制的托盘，运输至本厂区内。

各产废企业业主为收集环节环保责任主体，主要负责收集过程中危废包装满足相关规范和要求；运输单位为运输过程环保责任主体，主要负责运输过程满足相关规范和要求。

（2）厂内卸货

收集的车辆返回仓库后过磅称重记录，然后根据装卸区工况有序进厂，车辆进入室内装卸区小车停车位内后，用叉车卸货，叉车直接连同托盘装卸，不再进行分装。卸货后车辆换装空的托盘有序离场。不涉及转运容器和运输车辆的清洗。废矿物油通过油泵抽取的方式从运输车辆的油罐装卸到一座25t的固定顶油罐中。

（3）厂内贮存方式

将危险废物按分类分区堆放，电池摆放在耐酸、耐腐蚀的托盘上，下方设架空底座，以便叉车搬运，同时有可避免磨损地秤。

（4）转移方式及转运路线

本项目涉及的流程包括危险废物的收集、暂存过程，最终的外运及处置由有资单位负责。

3.5.2主要产污环节

表3-6主要产污环节及污染物

| 类别 | 产污环节 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 危废暂存 | 非甲烷总烃、二甲苯 |
|  | 油罐呼吸废气 | 非甲烷总烃 |
|  | 废铅蓄电池贮存 | 硫酸雾 |
| 废水 | 生活污水 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷 |
| 固废 | 项目运行过程 | 废弃的含油抹布、劳保用品 |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |
| 噪声 | 风机、运输车辆 | 噪声 |

- 3.6项目变动情况

对比环评与批复，本项目生产工艺、建设规模、建设地点等均未发生变化，无新增污染物及污染物排放量的增加，无重大变更。

- 四、环境保护设施

- 4.1污染物治理/处置设施

4.1.1、废水

本项目仅对危废进行收集和暂存，无生产用水，用水主要为职工生活用水，生活废水经化粪池处理后排入长垣市第二污水处理厂进行进一步处理。

4.1.2废气

项目生产过程中产生的废气主要为废油漆桶、废油桶、废活性炭暂存过程中产生的挥发性有机废气、油罐的大小呼吸过程产生的非甲烷总烃及废铅蓄电池贮存产生的少量硫酸雾。

- 暂存过程挥发的有机废气

- 本项目仅为中转暂存，暂存前后危险废物的包装方式不变；暂存的危险废物不倒罐、不分装，主要废气污染物为废油桶、废漆桶、漆渣和废活性炭等危险废物上沾染的物料挥发产生的有机废气。

- 项目设置单独密闭库房用于储存该类废物，在库房上方设置收集管道，收集后废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。

- （2）油罐大小呼吸废气

废机油储存过程的非甲烷总烃排放包括油罐的“大、小呼吸”。大呼吸主要发生于储罐进油过程， 由于油品传输致使油罐排出非甲烷总烃气体；储罐小呼吸主要发生在储罐没有收发油作业的情况下，受外界气温、压力变化引起罐内温度、蒸发速度、非甲烷浓度和压力发生变化，从而使储罐排出含非甲烷总烃的废气。

为减少小呼吸损耗量，储罐表层采用浅色漆，夏季高温时，生产车间进行通风降温，提高储罐充装率，使小呼吸废气减少20%左右。在此基础上，在储罐区上方设置集气罩，负压收集后废气与危废暂存挥发有机废气共用一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。

（3）硫酸雾废铅

废铅蓄电池不涉及拆解及后续加工，在严格按照操作规范进行转运、回收贮存的过程时基本不产生铅尘，在正常暂存过程中部分电池可能存在密封阀不严实或壳体轻微开裂，导致电解液中及少量硫酸雾产生，电解液中的硫酸雾浓度较低，硫酸雾产生量很少，无组织排放。

项目废气来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废气来源及处理方式

| 废气类别 | 产生工序 | 污染因子 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 危废暂存、 油罐呼吸 | 非甲烷总烃、二甲苯 | 集气罩+“UV光氧+活性炭吸附装置”+15m排气筒 |
| 无组织废气 | 油罐呼吸、废铅蓄电池贮存 | 非甲烷总烃、硫酸雾 | 自然通风换气 |

4.1.3噪声

本项目噪声主要为风机、运输车辆等运行时产生的噪声，源强在70~85dB（A）之间。项目通过设置基础减振和厂房隔音等降噪措施进行治理。噪声来源及处理措施见表4-2。

表4-2  噪声来源及处理方式

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 源强dB（A） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 1台 | 70~85 | 基础减振、厂房隔音 |
| 2 | 运输车辆 | 2辆 |  |  |

4.1.4固废

项目固体废物主要为员工生活垃圾、收集暂存过程中产生的废抹布及劳保用品、废气治理产生的废活性炭。员工生活垃圾为一般固废，在厂区设置垃圾桶，集中收集后由当地环卫部门统一清运处理；废活性炭、含油废抹布及劳保用品属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处置。

本工程固废产生量及处理方式见表4-3。

表4-3固体废物来源及处理方式

| 产生工序 | 固废名称 | 类别 | 产生量 （t/a） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 2.64 | 交由环卫部门处理 |
| 废气治理 | 废活性炭 | 危险废物 | 0.2 | 于危废间暂存，集中收集后定期交由有资质单位处理 |
| 收集暂存 | 含油废抹布、劳保用品 | 危险废物 | 0.1 |  |

- 4.2其他环保设施

设置1座9m3的事故池，编制突发环境事故应急预案。

- 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资300万元，其中环保总投资为15万元，环保投资占总投资比例为5%。项目实际环保投资与环保设施“三同时”落实情况见表4-4。

表4-4 实际环保投资与工程环保设施“三同时”落实情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环评与批复 |  | 实际建设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理措施 | 环保投资 （万元） | 治理措施 | 环保投资 （万元） |
| 废气 | 暂存挥发有机废气 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | UV光氧催化+活性炭+15m排气筒 | 5 | UV光氧催化+活性炭+15m排气筒 | 5 |
|  | 油罐呼吸废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |
|  | 硫酸雾 | 硫酸雾 | 直接无组织排放 | / | 直接无组织排放 | / |
| 废水 | 生活废水 | / | 化粪池1座（5m3） | 0.5 | 化粪池1座（5m3） | 0.5 |
| 地下水 | 厂区 | / | 采取分区防腐、防渗处理；建立地下水污染监控制度和环境管理体系；指定地下水风险事故应急响应预案，风险事故状态下，事故水经导流沟汇总管道截流至事故池 | 2.5 | 采取分区防腐、防渗处理；建立地下水污染监控制度和环境管理体系；指定地下水风险事故应急响应预案，风险事故状态下，事故水经导流沟汇总管道截流至事故池 | 2.5 |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 0.5 | 垃圾桶 | 0.5 |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 于原有危废间暂存，定期交有资质单位进行处置 | / | 于原有危废间暂存，定期交有资质单位进行处置 | / |
|  | 暂存过程 | 废抹布、劳保用品 |  |  |  |  |

续表4-4  实际环保投资与工程环保设施“三同时”落实情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环评与批复 |  | 实际建设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理措施 | 环保投资 （万元） | 治理措施 | 环保投资 （万元） |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 0.5 | 基础减振、厂房隔声 | 0.5 |
| 风险防控 |  |  | 设置1座9m3事故池 | 1 | 设置1座9m3事故池 | 1 |
| 其他 |  |  | 厂区按有关要求安装在线监控和在线监测设施并与县监控平台联网 | 5 | 厂区按有关要求安装在线监控和在线监测设施并与县监控平台联网 | 5 |
| 合计 |  |  | / | 15 | / | 15 |

- 五、建设项目环评报告表主要结论与建议及审批部门的批复

- 5.1 建设项目环评报告表的主要结论

1、结论 1.1项目概况 长垣市聚博环保科技有限公司成立于2017年8月，主要从事危险废物收集储存等经营活动，目前企业拟投资300万元，利用位于长垣市南蒲小微创业园的40号车间建设危险废物收集储存扩建项目，建成后产能为年收集储存7000吨废旧铅蓄电池、10吨废切削液、650吨废油桶废漆桶漆渣和废活性炭、200吨废矿物油。项目总投资300万元，其中环保投资为15万元，环保投资占总投资的5％。 1.2产业政策相符性分析 本项目已取得长垣市发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410728-77- 03-058484。根据《国民经济行业分类》标准，本项目属于“N7724危险废物治理”，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本），本项目不属于限制类、淘汰类，为允许类，因此本项目建设符合国家产业政策的要求。 1.3选址可行性分析 本项目位于长垣市南蒲小微创业园。根据土地证及长垣市城乡总体规划（2016～2030），本项目用地为工业用地，项目符合产业规划、土地利用规划。 根据现场调查，项目厂址周围基础设施条件较好，交通便利，项目选址位于长垣市南蒲小微创业园，项目北侧为长垣迪威机电有限公司，西侧为服装公司仓库，南侧为电动葫芦厂，东侧为园区道路，隔路为长垣市矿飞起重配件。 综上所述，项目选址符合当地规划，从环保的角度分析，本项目选址可行。 1.4环境质量现状 （1）大气：根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《长垣市2019年环境质量报告书》，长垣市环境空气中的PM10、PM2.5、O3均出现超标，超标倍数分别为0.471、0.686、0.225，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《长垣市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》，长垣市采取产业和能源结构调整，大气污染防治措施等一系列措施后，2020年度的目标值为：全市PM2.5年均浓度达到57ug/m3以下，PM10年均浓度达到100ug/m3以下。 （2）地表水：本评价引用乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》对黄庄河孔村桥断面水质监测结果，根据结果可知，COD、NH3-N指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 （3）噪声：项目所在区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域环境质量较好。 综上所述，本项目所在区域环境质量现状较好。 1.5营运期环境影响分析结论 （1）废气 本项目危废暂存过程挥发的有机废气与储油罐呼吸废气一同引入一套UV光氧催化＋活性炭吸附装置进行处理，尾气经1根15米高1＃排气筒排放。本项目废气处理后非甲烷总烃排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中速率要求，二甲苯和非甲烷总烃排放浓度可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件1其他行业标准限值要求，无组织非甲烷总烃排放浓度执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值，以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内无组织特别排放限值（非甲烷总烃1h平均浓度限值6mg/m3，一次浓度限值20mg/m3）。硫酸雾可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。 （2）废水 本项目无生产废水，废水主要为生活污水。 本项目生活污水产生量为0.256m3/d（84.48m3/a），主要污染物产生浓度为COD300mg/L、BOD5180mg/L、NH3-N25mg/L、SS200mg/L。生活污水经化粪池收集处理后，排入长垣市第二污水处理厂进行进一步处理。 根据以上分析和落实环保措施后，本项目废水对周围地表水环境影响较小。 （3）噪声 本项目噪声主要为风机、运输车辆等运行时产生的噪声，源强在70～85dB（A）之间，项目拟选用低噪声设备，并对设备安装基础减振等措施消减，厂房经密闭后具有良好的降噪效果，为进一步减小运营过程中产生的噪声，评价要求各高噪声设备定期维修，保证设备正常运转，避免设备不正常运行导致的噪声增高。 经预测，项目厂界四周噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固体废物 项目营运过程中生活垃圾产生量为2.64t/a，生活垃圾在厂区内设置若干专门的垃圾桶，集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。 本项目在营运期间废活性炭产生量为0.2t/a，废弃的含油抹布、劳保用品产生量约为0.1t/a，属于危险固废，危废代码为900-041-49，项目产生的废活性炭和废弃的含油抹布、劳保用品利用漆渣废活性炭暂存库房暂存后与收集的废活性炭一同交由有资质的单位处置。 综上所述，项目营运期产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。关于固体废弃物的处置能够满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及其2013年修订单。 综上所述，本项目固体废物处置率为100％，对环境影响较小。 1.6环保投资 全厂环保投资15万元，占总投资的5％。 1.7总量控制指标 - （1）废气：本项目大气污染物主要为二甲苯、非甲烷总烃，其中非甲烷总烃有组织排放量为0.0325t/a，无组织排放量为0.182t/a，二甲苯有组织排放量为0.0065t/a，污染物总量从长垣市建设项目可替代总量指标中支出，V0Cs替代量为0.221t/a。 - （2）废水：本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入长垣市第二污水处理厂进行进一步处理。废水污染物总量控制指标为COD:0.004t/a，NH3-N:0.0004t/a。 - 2、建议 - （1）选用低噪环保设备，并且加强设备的日常维护与定期检修，确保设备正常运行，以避免非正常运行时引起的噪声升高。 - （2）搞好车间及周边环境卫生工作，厂区垃圾、废料及时清运或回收，避免污染环境，做到安全文明经营。 - （3）加强职工安全教育，在各种生产设施旁设置操作规程、安全标志和必要的防护设施，确保职工安全生产。 - 3、总结论 - 综上所述，长垣市聚博环保科技有限公司危险废物收集、贮存扩建项目符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置较为合理。项目污染防治措施有效、可行，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

- 5.2长垣市生态环境分局关于《长垣市聚博环保科技有限公司危险废物收集、贮存扩建项目环境影响报告表》的批复

长坦市聚博环保科技有限公司：

你（单位）委托河南朵易环保科技有限公司编制的《长垣市聚博环保科技有限公司危险废物收集、贮存扩建项目环境影响报告表》已收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，经审查，现批复如下：

一、原则批准《长坦市聚博环保科技有限公司危险废物收集、贮存扩建项目环境影响报告表》，同意该项目在长垣市南蒲小微创业园建设。

二、严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评要求及建议，并向社会公众主动公开已经批准的环境影响报告表，并接受相关方的咨询。环评中提及的污染防治措施可以作为该项目污染治理设施设计的依据。

三、项目产生的噪声、废水、废气、固废按照环评提出来的防治措施要求进行治理。

四、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、项目建成后的相关环保措施、设施应与主体工程应同时投运，你单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，并及时开展环保设施峻工验收。该项目由市环境监察大队负责监督管理，并明确责任人，加强检查和监管。随着周围环境、政策、法律法规的变化，我局有权收回所办理的环保审批手续。

- 六、验收执行标准

- 6.1废气排放标准

本项目废气执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求，标准限值见表6-1。

表6-1  废气污染物排放标准

| 类别 | 点位 | 污染物 | 排放限值 | 建议去除效率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 油罐、危废暂存间废气（UV光氧+活性炭）出口 | 非甲烷总烃 | 80mg/m3 | 70% | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文） |
|  |  | 甲苯和二甲苯合计 | 40mg/m3 | / |  |
| 无组织废气 | 厂房外1个监控点 | 非甲烷总烃 | 4.0mg/m3 | / | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文） |
|  | 厂界外上风向1个参照点、下风向3个监控点 | 非甲烷总烃 | 2.0mg/m3 | / |  |
|  |  | 硫酸雾 | 1.2mg/m3 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

- 6.2废水排放标准

废水执行长垣市第二污水处理厂收水标准要求，废水标准限值见表6-2。

表6-2  废水标准限值

| 污染因子 | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 320 | 长垣市第二污水处理厂收水标准 |
| 氨氮 | 30 |  |
| 总磷 | 3 |  |
| 总氮 | 36 |  |

- 6.3噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，噪声标准限值见表6-3。

表6-3  噪声排放标准限值

| 污染因子 | 监测点位 | 标准限值dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 （等效连续A声级） | 厂区四周外1米 | 昼间≤60dB(A) |

- 七、验收监测内容

表7-1 监测内容一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间/频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口 （化粪池出口） | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 3次/周期， 2个周期 |
| 有组织废气 | 油罐、危废暂存间废气（UV光氧+活性炭）进、出口 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、排气流量 | 3次/周期， 2个周期 |
| 无组织废气 | 1#上风向、2#、3#、4#下风向 | 非甲烷总烃、硫酸雾 |  |
|  | 车间门口处 | 非甲烷总烃 |  |
| 噪声 | 东、南、西、北厂界外1m | 工业企业厂界环境噪声 | 昼间2次/周期，2个周期 |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1监测分析方法及仪器

表8-1  监测分析方法一览表

| 监测项目 | 监测方法及来源 | 仪器名称、型号及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量 重铬酸盐法》（HJ 828-2017） | FXJ-08W型 国际COD消解器 CYJC-SBF-130 | 4mg/L |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 535-2009） | T6新世纪 紫外可见分光光度计 CYJC-SBS-009 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB/T 11893-1989） | T6新世纪 紫外可见分光光度计 CYJC-SBS-009 | 0.01mg/L |
| 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ636-2012） | T6新世纪 紫外可见分光光度计 CYJC-SBS-009 | 0.05mg/L |
| 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 （HJ 38-2017） | 崂应3012H-D型便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪CYJC-SBC-005 崂应3012H自动烟尘/气测试仪CYJC-SBC-054 崂应3012H-D型便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪CYJC-SBC-055 KT-7010型真空气袋采样器CYJC-SBC-075/076/077/078 A91plus气相色谱仪CYJC-SBS-003 | 0.07 mg/m3 （以碳计） |
|  | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 （HJ 604-2017） |  | 0.07 mg/m3 （以碳计） |
| 甲苯、二甲苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法》 （HJ584-2010） | 崂应3012H-D型便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪CYJC-SBC-005 崂应3012H自动烟尘/气测试仪CYJC-SBC-054 崂应3012H-D型便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪CYJC-SBC-055 TW-2200型大气/TSP综合采样器 CYJC-SBC-037/038 7890B气相色谱仪 CYJC-SBS-002 | 1.5×10-3mg/m3 |

续表8-1  监测分析方法一览表

| 监测项目 | 监测方法及来源 | 仪器名称、型号及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气流量 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（7 排气流速、流量的测定）》 GB/T 16157-1996）及修改单 | 崂应3012H-D型便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪CYJC-SBC-005 崂应3012H自动烟尘/气测试仪CYJC-SBC-054 崂应3012H-D型便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪CYJC-SBC-055 | / |
| 硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 （HJ 544-2016） | TW-2200型大气/TSP综合采样器 CYJC-SBC-037/038 DIC-DI20V3离子色谱仪 CYJC-SBS-005 | 0.005mg/m3 |
| 工业企业厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | AWA5688型多功能声级计CYJC-SBC-050 | / |

- 8.2监测质量保证

8.2.1 检测人员均经过公司组织的培训、考试合格、持证上岗。

8.2.2、检测所用仪器均经计量部门检定，检定合格并在有效期内。

8.2.3、严格按照相关检测技术规范进行检测，实行全程序质控措施。

8.2.4、原始记录和报告均实行三级审核。

- 九、验收监测结果

- 9.1生产工况

验收监测期间，该公司生产设备正常运行，各污染防治设施运行状况稳定良好。

- 9.2环境保护设施调试运行效果

9.2.1环保设施污染物排放监测结果

表9-1 废水总排口废水监测结果

| 监测项目 采样日期 |  | 监测结果 |  |  |  | 样品状态描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化学需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） |  |
| 2022.2.28 | 第1次 | 228 | 10.9 | 25.9 | 0.20 | 淡黄、微臭、微浊、无油膜 |
|  | 第2次 | 224 | 10.0 | 25.8 | 0.21 | 淡黄、微臭、微浊、无油膜 |
|  | 第3次 | 228 | 11.1 | 26.1 | 0.23 | 淡黄、微臭、微浊、无油膜 |
| 均值 |  | 227 | 10.7 | 25.9 | 0.21 | / |
| 2022.3.1 | 第1次 | 220 | 10.4 | 25.8 | 0.22 | 淡黄、微臭、微浊、无油膜 |
|  | 第2次 | 222 | 9.93 | 26.8 | 0.20 | 淡黄、微臭、微浊、无油膜 |
|  | 第3次 | 218 | 10.8 | 25.1 | 0.24 | 淡黄、微臭、微浊、无油膜 |
| 均值 |  | 220 | 10.4 | 25.9 | 0.22 | / |
| 标准限值 |  | 320 | 30 | 36 | 3 | / |
| 由监测结果可知，本项目废水化学需氧量排放浓度为218~228mg/L，氨氮排放浓度为9.93~11.1mg/L，总磷排放浓度为0.20~0.24mg/L，总氮排放浓度为25.1~26.8mg/L，均满足长垣市第二污水处理厂收水标准，即：化学需氧量＜320mg/L，氨氮＜30mg/L，总磷＜3mg/L，总氮＜36mg/L。 |  |  |  |  |  |  |

表9-2 油罐、危废暂存间废气（UV光氧催化+活性炭）进、出口非甲烷总烃监测结果

| 监测点位 采样日期 |  | 进口 |  |  | 出口 |  |  | 去除效率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 标干流量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 标干流量(m3/h) |  |
| 2022.2.28 | 第1次 | 17.4 | 0.058 | 3.34×103 | 2.95 | 0.010 | 3.43×103 | 82 |
|  | 第2次 | 18.4 | 0.062 | 3.38×103 | 3.08 | 0.011 | 3.43×103 |  |
|  | 第3次 | 13.5 | 0.047 | 3.46×103 | 3.03 | 0.010 | 3.46×103 |  |
| 均值 |  | 16.4 | 0.056 | 3.39×103 | 3.02 | 0.010 | 3.44×103 |  |
| 2022.3.1 | 第1次 | 15.8 | 0.053 | 3.36×103 | 2.65 | 0.009 | 3.33×103 | 82 |
|  | 第2次 | 14.4 | 0.048 | 3.33×103 | 3.03 | 0.010 | 3.34×103 |  |
|  | 第3次 | 13.9 | 0.046 | 3.34×103 | 2.52 | 0.008 | 3.30×103 |  |
| 均值 |  | 14.7 | 0.049 | 3.34×103 | 2.73 | 0.009 | 3.33×103 |  |
| 标准限值 |  | / |  |  | 80 | / | / | 70 |
| 由监测结果可知，本项目油罐、危废暂存间废气经UV光氧催化+活性炭处理后，非甲烷总烃排放浓度为2.52~3.08mg/m3，去除效率为82%，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）要求，即：非甲烷总烃浓度≤80mg/m3，去除效率＞70%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-3  油罐、危废暂存间废气（UV光氧催化+活性炭）进、出口甲苯、二甲苯监测结果

| 采样日期 监测点位 |  | 进口 |  |  |  |  | 出口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲苯 |  | 二甲苯 |  | 标干流量 （m3/h） | 甲苯 |  | 二甲苯 |  | 标干流量 （m3/h） |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  |
| 2022.2.28 | 第1次 | ND | 2.50×10-6 | ND | 2.50×10-6 | 3.34×103 | ND | 2.57×10-6 | ND | 2.57×10-6 | 3.43×103 |
|  | 第2次 | ND | 2.53×10-6 | ND | 2.53×10-6 | 3.38×103 | ND | 2.57×10-6 | ND | 2.57×10-6 | 3.43×103 |
|  | 第3次 | ND | 2.59×10-6 | ND | 2.59×10-6 | 3.46×103 | ND | 2.60×10-6 | ND | 2.60×10-6 | 3.46×103 |
| 均值 |  | ND | 2.54×10-6 | ND | 2.54×10-6 | 3.39×103 | ND | 2.58×10-6 | ND | 2.58×10-6 | 3.44×103 |
| 2022.3.1 | 第1次 | ND | 2.52×10-6 | ND | 2.52×10-6 | 3.36×103 | ND | 2.50×10-6 | ND | 2.50×10-6 | 3.33×103 |
|  | 第2次 | ND | 2.50×10-6 | ND | 2.50×10-6 | 3.33×103 | ND | 2.51×10-6 | ND | 2.51×10-6 | 3.34×103 |
|  | 第3次 | ND | 2.51×10-6 | ND | 2.51×10-6 | 3.34×103 | ND | 2.48×10-6 | ND | 2.48×10-6 | 3.30×103 |
| 均值 |  | ND | 2.51×10-6 | ND | 2.51×10-6 | 3.34×103 | ND | 2.49×10-6 | ND | 2.49×10-6 | 3.33×103 |
| 标准限值 |  | / |  |  |  |  | 甲苯和二甲苯合计≤40mg/m3 |  |  |  | / |
| 备注 |  | “ND”表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 由监测结果可知，本项目油罐、危废暂存间废气（UV光氧催化+活性炭）处理前、后，甲苯、二甲苯均未检出，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）要求，即：甲苯和二甲苯合计浓度≤40mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-4  无组织废气非甲烷总烃监测结果

| 监测点位 采样日期 |  | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#上风向 | 2#下风向 | 3#下风向 | 4#下风向 | 车间门口处 |
| 2022.2.28 | 第1次 | 0.83 | 1.28 | 1.48 | 1.39 | 1.83 |
|  | 第2次 | 0.82 | 1.23 | 1.25 | 1.63 | 1.92 |
|  | 第3次 | 0.65 | 1.39 | 1.24 | 1.51 | 2.14 |
| 2022.3.1 | 第1次 | 0.73 | 1.32 | 1.36 | 1.32 | 2.04 |
|  | 第2次 | 0.76 | 1.28 | 1.39 | 1.30 | 2.12 |
|  | 第3次 | 0.75 | 1.36 | 1.29 | 1.38 | 1.96 |
| 标准限值 |  | 2.0 |  |  |  | 4.0 |
| 由监测结果可知，本项目厂界外无组织废气非甲烷总烃浓度为0.65~1.63mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2要求，即：厂界外无组织非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3；车间门口处无组织废气非甲烷总烃浓度为1.83~2.14mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件3要求，即：车间外无组织非甲烷总烃浓度≤4.0mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |

表9-5  无组织废气硫酸雾监测结果

| 监测点位 采样日期 |  | 硫酸雾（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#上风向 | 2#下风向 | 3#下风向 | 4#下风向 |
| 2022.2.28 | 第1次 | ND | 0.256 | 0.271 | 0.235 |
|  | 第2次 | ND | 0.269 | 0.284 | 0.248 |
|  | 第3次 | ND | 0.278 | 0.287 | 0.248 |
| 2022.3.1 | 第1次 | ND | 0.273 | 0.288 | 0.217 |
|  | 第2次 | ND | 0.287 | 0.311 | 0.221 |
|  | 第3次 | ND | 0.285 | 0.303 | 0.219 |
| 备注 |  | “ND”表示未检出 |  |  |  |
| 标准限值 |  | 1.2 |  |  |  |
| 由监测结果可知，本项目厂界外无组织废气硫酸雾浓度为0~0.311mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，即：无组织硫酸雾浓度≤1.2mg/m3。 |  |  |  |  |  |

表9-6  厂界噪声监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 监测结果dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间第一次 | 昼间第二次 |
| 2022.2.28 | 东厂界外1m处 | 53 | 53 |
|  | 南厂界外1m处 | 55 | 55 |
| 2022.3.1 | 东厂界外1m处 | 53 | 54 |
|  | 南厂界外1m处 | 56 | 57 |
| 备注 |  | 主要噪声源：风机、运输车辆等； 北厂界紧邻厂房，西厂界紧邻员工宿舍，不满足检测条件。 |  |
| 标准限值 |  | 60 |  |
| 由监测结果可知，本项目厂界昼间环境噪声为53~57dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间≤60dB(A)。 |  |  |  |

- 9.3污染物排放总量核算

表9-7污染物总量控制表

| 类别 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生量 （t/a） | 自身削减量 （t/a） |  |  | 排放量 （t/a） | 总量控制指标 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油罐、危废暂存间 | 非甲烷总烃 | 0.1176 | 0.0960 |  |  | 0.0216 | 0.0325 |
|  |  | 甲苯和二甲苯合计 | 未检出 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | 化学需氧量 | / |  | / | 0.0108 |  | / |
|  |  | 氨氮 | / |  | / | 0.0005 |  | / |
|  |  | 总磷 | / |  | / | 0.00001 |  | / |
|  |  | 总氮 | / |  | / | 0.0012 |  | / |
| 注：年工作时间按2400h计。 依据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》附录2，9.2.2.5污染物排放总量核算：若项目废水接入污水处理厂的只核算出纳管量，无需核算排入外环境的总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 十、验收监测结论

由监测结果可知，本项目废水化学需氧量排放浓度为218~228mg/L，氨氮排放浓度为9.93~11.1mg/L，总磷排放浓度为0.20~0.24mg/L，总氮排放浓度为25.1~26.8mg/L，均满足长垣市第二污水处理厂收水标准，即：化学需氧量＜320mg/L，氨氮＜30mg/L，总磷＜3mg/L，总氮＜36mg/L。生活污水经化粪池处理后排入长垣市第二污水处理厂进一步处理。

由监测结果可知，本项目油罐、危废暂存间废气经UV光氧催化+活性炭处理后，非甲烷总烃排放浓度为2.52~3.08mg/m3，去除效率为82%，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）要求，即：非甲烷总烃浓度≤80mg/m3，去除效率＞70%。

由监测结果可知，本项目油罐、危废暂存间废气（UV光氧催化+活性炭）处理前、后，甲苯、二甲苯均未检出，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）要求，即：甲苯和二甲苯合计浓度≤40mg/m3。

由监测结果可知，本项目厂界外无组织废气非甲烷总烃浓度为0.65~1.63mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2要求，即：厂界外无组织非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3；车间门口处无组织废气非甲烷总烃浓度为1.83~2.14mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件3要求，即：车间外无组织非甲烷总烃浓度≤4.0mg/m3。

由监测结果可知，本项目厂界外无组织废气硫酸雾浓度为0~0.311mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，即：无组织硫酸雾浓度≤1.2mg/m3。

由监测结果可知，本项目厂界昼间环境噪声为53~57dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间≤60dB(A)。

验收监测期间，员工生活垃圾在厂区设置垃圾桶，集中收集后由当地环卫部门统一清运处理；废活性炭、含油废抹布及劳保用品暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处置。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  |  | 长垣市聚博环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 危险废物收集、贮存扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2020-410728-77-03-058484 |  |  | 建设地点 |  |  | 长垣市南蒲小微创业园 |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | N7724危险废物治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 改扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年收集7000吨废旧铅蓄电池、10吨废切削液、650吨废油桶废漆桶漆渣和废活性炭、200吨废矿物油 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 年收集7000吨废旧铅蓄电池、10吨废切削液、650吨废油桶废漆桶漆渣和废活性炭、200吨废矿物油 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 河南朵易环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 长垣市生态环境分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 长环审（2020）200号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  | 环境影响评价报告表 |  |
|  | 开工日期 |  | 2021.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2021.11 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  | / |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 长垣市聚博环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 长垣市聚博环保科技有限公司 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  | / |  |
|  | 验收单位 |  | 长垣市聚博环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 河南昶宜检测技术研究院有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 100% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资共概算（万元） |  |  | 15 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 15 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0.5 | 废气治理 （万元） | 5 |  |  |  | 噪声治理（万元） | 0.5 |  |  |  | 固废治理 （万元） |  |  | 0.5 | 绿化及生态 （万元） |  |  | / |  |  |  | 其它（万元） |  | 8.5 |
|  | 新增废水处理设施能力（t/d） |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm³/h） |  |  | 3.33×103 |  |  |  | 年平均工作时（h/a） |  |  |  | 2400 |  |  |
| 运营单位 |  |  | 长垣市聚博环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | 92410782MA44R9Q13L |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排放量 （1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程 “以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量 （9） |  | 全厂核定排放总量 （10） |  |  | 区域平衡替代削减量 （11） |  | 排放增 减量 （12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0048 |  |  |  |  | 0.0048 |  |  |  |  |  |  | +0.0048 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 224 |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0108 |  |  |  |  | 0.0108 |  |  |  |  |  |  | +0.0108 |
|  | 氨氮 |  |  | 10.6 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0.0005 |  |  |  |  |  |  | +0.0005 |
|  | 总氮 |  |  | 25.9 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0012 |  |  |  |  | 0.0012 |  |  |  |  |  |  | +0.0012 |
|  | 总磷 |  |  | 0.22 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00001 |  |  |  |  | 0.00001 |  |  |  |  |  |  | +0.00001 |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799.2 |  |  |  |  | 799.2 |  |  |  |  |  |  | +799.2 |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 2.88 |  | 80 |  | 0.1176 |  |  | 0.0960 |  |  |  | 0.0216 |  | 0.0325 |  |  | 0.0216 |  | 0.0325 |  |  |  |  | +0.0216 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关 的其它特征 污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1） 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

长垣市聚博环保科技有限公司地理位置图

本项目

长垣市聚博环保科技有限公司年危险废物收集、贮存扩建项目

竣工环境保护验收意见

2022年5月21日，长垣市聚博环保科技有限公司根据《长垣市聚博环保科技有限公司年危险废物收集、贮存扩建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

长垣市聚博环保科技有限公司位于长垣市南蒲小微创业园，主要从事危险废物收集储存等经营活动。原有危险废物收集、贮存项目（年回收废机油2000t），为适应市场需求，长垣市聚博环保科技有限公司在原有工程的基础上投资300万元，利用长垣市南蒲微小创业园的40号车间建设危险废物收集、贮存扩建项目，建成后产能为年收集7000吨废旧铅蓄电池、10吨废切削液、650吨废油桶废漆桶漆渣和废活性炭、200吨废矿物油。

- 建设过程及环保审批情况

长垣市聚博环保科技有限公司年危险废物收集、贮存扩建项目于2020年8月6日在长垣市发展和改革委员会备案，项目代码为：2020-410728-77-03-058484。2020年12月由河南朵易环保科技有限公司编制完成该项目环境影响报告表，长垣市生态环境分局于2020年12月29日对该报告表做出了批复（长环审（2020）200号）。该项目2021年2月开工建设，2021年11月竣工，本项目劳动定员8人，每天一班制，每班8小时，年工作300天。

- 投资情况

项目总投资300万元，其中环保总投资为1万元，占总投资的5%。

- 验收范围

本次验收的范围为长垣市聚博环保科技有限公司年危险废物收集、贮存扩建项目项目的主体工程、公用工程、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求的落实情况。

- 工程变动情况

对比环评与批复，本项目生产工艺、建设规模、建设地点、污染物防治措施等均未发生变化，无新增污染物及污染物排放量的增加，无重大变更。

- 环境保护设施建设情况

（1）废气

项目生产过程中产生的废气主要为废油漆桶、废油桶、废活性炭暂存过程中产生的挥发性有机废气、油罐的大小呼吸过程产生的非甲烷总烃及废铅蓄电池贮存产生的少量硫酸雾。

废油桶、废漆桶、漆渣和废活性炭等暂存库房上方设置收集管道，收集后废气经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放；废机油储罐区上方设置集气罩，负压收集后废气与危废暂存挥发有机废气共用一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。

废铅蓄电池在正常暂存过程中部分电池可能存在密封阀不严实或壳体轻微开裂，导致电解液中及少量硫酸雾产生，电解液中的硫酸雾浓度较低，硫酸雾产生量很少，无组织排放。

（2）废水

本项目仅对危废进行收集和暂存，无生产用水，用水主要为职工生活用水，生活废水经化粪池处理后排入长垣市第二污水处理厂进行进一步处理。

（3）噪声

本项目噪声主要为风机、运输车辆等运行时产生的噪声，源强在70~85dB（A）之间。项目通过设置基础减振和厂房隔音等降噪措施进行治理。

（4）固废

项目固体废物主要为员工生活垃圾、收集暂存过程中产生的废抹布及劳保用品、废气治理产生的废活性炭。员工生活垃圾为一般固废，在厂区设置垃圾桶，集中收集后由当地环卫部门统一清运处理；废活性炭、含油废抹布及劳保用品属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处置。

（5）其他环境保护设施

设置1座9m3的事故池，编制突发环境事故应急预案。

- 环境保护设施调试效果

1、厂界噪声

本项目厂界昼间环境噪声为53~57dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间≤60dB(A)。符合环评及审批部门相关要求。

2、废水

本项目废水化学需氧量排放浓度为218~228mg/L，氨氮排放浓度为9.93~11.1mg/L，总磷排放浓度为0.20~0.24mg/L，总氮排放浓度为25.1~26.8mg/L，均满足长垣市第二污水处理厂收水标准，即：化学需氧量＜320mg/L，氨氮＜30mg/L，总磷＜3mg/L，总氮＜36mg/L。生活污水经化粪池处理后排入长垣市第二污水处理厂进一步处理。符合环评及审批部门相关要求。

- 废气

- 本项目油罐、危废暂存间废气经UV光氧催化+活性炭处理后，非甲烷总烃排放浓度为2.52~3.08mg/m3，去除效率为82%，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）要求，即：非甲烷总烃浓度≤80mg/m3，去除效率＞70%。符合环评及审批部门相关要求。

- 本项目油罐、危废暂存间废气（UV光氧催化+活性炭）处理前、后，甲苯、二甲苯均未检出，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号文）要求，即：甲苯和二甲苯合计浓度≤40mg/m3。符合环评及审批部门相关要求。

- 本项目厂界外无组织废气非甲烷总烃浓度为0.65~1.63mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2要求，即：厂界外无组织非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3；车间门口处无组织废气非甲烷总烃浓度为1.83~2.14mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件3要求，即：车间外无组织非甲烷总烃浓度≤4.0mg/m3。符合环评及审批部门相关要求。

- 本项目厂界外无组织废气硫酸雾浓度为0~0.311mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，即：无组织硫酸雾浓度≤1.2mg/m3。符合环评及审批部门相关要求。

4、固废

项目员工生活垃圾在厂区设置垃圾桶，集中收集后由当地环卫部门统一清运处理；废活性炭、含油废抹布及劳保用品暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处置。符合环评及审批部门相关要求。

- 工程建设对环境的影响

本项目污染防治措施有效可行，各项污染物均能实现达标排放或合理处置，项目运行对周围环境影响较小。

- 验收结论与建议

长垣市聚博环保科技有限公司在项目实施过程中，基本按照环评及其批复要求落实相关环保设施，各项污染物能够实现达标排放或合理处置。

综上所述，根据《长垣市聚博环保科技有限公司年危险废物收集、贮存扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组一致同意本项目通过项目竣工环境保护验收。

建议厂家加强员工环保意识，加强对环保设施的管理，定时检查、，确保环保设施正常稳定运行。

- 验收人员信息

验收组成员名单见附表

长垣市聚博环保科技有限公司

2022年5月21日